Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

от «08» февраля 2011 года №1

ЗАДАНИЕ

на разработку научно-проектной документации

по сохранению объекта культурного наследия

«Особняк купца Жирнова с воротами», расположенного по адресу:

г.Пермь, ул.Кирова,57

1. Наименование объекта культурного наследия

«Особняк купца Жирнова с воротами»

2. Адрес объекта культурного наследия

Пермский край, г. Пермь, ул. Кирова, 57

3. Категория государственной охраны объекта культурного наследия, дата его постановки на государственную охрану

Объект культурного наследия регионального значения.

4. Заказчик и его реквизиты

Администрация Ленинского района

адрес:  614000 г.Пермь, ул.Кирова, 57

Реквизиты: ИНН 5902290057, КПП 590201001, Р/с 40204810300000000006 в ГРКЦ ГУ Банка России по Пермскому краю, г. Пермь.

Ответственный представитель: начальник хозяйственного отдела Денисова Е.И. , тел. 8-(342)- 212-87-30

5. Краткие сведения об объекте культурного наследия и его техническом состоянии

Кирпичное  2-3 этажное здание, с подвалом. Строительный объем – 4211 куб.м. Построено во второй половине XIX века, по проекту архитектора В.В. Попатенко. Фундаменты - ленточные и столбчатые, материал – бутовый камень и кирпич. Наружные стены  здания – кирпичные. Перекрытия  деревянные по деревянным балкам. Кровля здания  - фальцевая металлическая, скатная по деревянной обрешетке и деревянной стропильной системе. Здание электрифицировано, инженерные сети здания подключены к центральным городским системам водоснабжения, отопления и канализации.

Внутри здания, стены и перегородки преимущественно обшиты гипсокартонными листами, смонтированы подвесные потолки. В помещениях, частично сохранился штукатурный декор потолков и стен. Ограждение маршей парадной лестницы – чугунное литье. В помещениях второго этажа сохранились отопительные печи – голландского типа, облицованные изразцами.

Снаружи  к восточному фасаду здания примыкает кирпичная ограда с воротами.

6. Основание для реставрации объекта культурного наследия, основное содержание реставрации с указанием сроков начала и окончания работ

Муниципальный контракт

Натурные исследования объекта, в т.ч. инженерное обследование, для определения технического состояния конструктивных элементов здания, подготовки исходных данных для разработки проекта реставрации.

Срок проведения работ:  до 15 апреля 2011  года.

7. Состав и содержание научно-проектной документации

Комплексные научные исследования:

7.1 Фотофиксация объекта до начала ремонтно-реставрационых работ, с анализом полученных визуальных материалов

7.2 Обмерные работы

- Обмерные планы  этажей и подвала

- Разрезы здания

- Планы фундаментов, перекрытий, стропильной системы и кровли, с необходимым количеством локальных фрагментов и разрезов конструкций

- Планы потолков, развертки стен, архитектурные детали и их фрагменты, шаблоны штукатурных тяг

- Детали заполнения оконных и дверных проемов

- Фасады.

7.3 Инженерное обследование фундаментов, стен, перекрытий и стропильной системы здания

- Разработка схем зондажей и шурфов конструктивных элементов здания

- Производство зондажей и шурфов конструктивных элементов здания

- Результаты исследований и лабораторных анализов проб материалов строительных конструкций

- Расчет несущей способности конструкций и фундаментов.

- Выводы о состоянии строительных конструкций здания, по результатам обследования

- Рекомендации по сохранению и дальнейшему использованию объекта культурного наследия.

8.  Исходная и разрешительная документация, представляемая Заказчиком

Разрешение на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия

Технический паспорт здания (строения)

9. Дополнительные требования  к претенденту

Наличие действующей лицензии выданной Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия, на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) в части научно-исследовательских, изыскательских и проектных работ.

Свидетельство, выданное саморегулируемой организацией о допуске к работам,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства